	Калькуляция затрат на увеличение электрических мощностей
1. Сметная стоимость КТПН  =  1 127 526 руб.

                                                                                                                                                                                                         Приложение №1

	                                                                                                                                                                             к договору №___________

	                                                                                                                                                                             от _________2025г.

	                                                                                                              Смета №72

	                                                                             Монтаж КЛ-10 кВ. и ТП-10/0,4 (250 кВА)

	объект: СНТ "Эксперементатор-1"

	адрес: НСО



	
	Вид работ     

                       
	Ед.изм.              Кол-во
	                      Цена
	          Стоимость



	1
	Монтаж КТПН-250кВА
	шт
	1 
	120 000,00 
	120 000,00 

	4
	Ручная разработка грунта (копка траншеи под КЛ-10 кВ.) 
	м3
	1,5 
	800,00 
	1 200,00 

	5
	Устройство постели из песка под КЛ-10кВ.
	м3
	1,5 
	450,00 
	675,00 

	6
	Прокладка ААБл 3*70 по готовой траншее
	м
	5 
	300,00 
	1 500,00 

	7
	Монтаж контура заземления
	шт
	1 
	25 000,00 
	25 000,00 

	8
	Ручная обратная засыпка грунта
	м3
	1,5 
	650,00 
	975,00 


	9
	Разделка ААБл 3*70 и установка муфты 3КНТп-10
	шт
	2 
	8 000,00 
	16 000,00 

	9
	Устройство подушки под ФБС
	шт
	1 
	5 000,00 
	5 000,00 

	10
	Устройство фундамента под КТПН из ФБС
	шт
	1 
	12 000,00 
	12 000,00 

	11
	Переключение ВЛ-0,4 кВ. к КТПН-2
	шт
	3 
	5 000,00 
	15 000,00 

	11
	Подключение к КЛ-10 кВ. к КТПН-2
	шт
	1 
	2 000,00 
	2 000,00 

	12
	Подключение к КЛ-10 кВ. на опоре №1
	шт
	1 
	3 000,00 
	3 000,00 

	13
	ВВ испытания
	комплект
	1 
	45 000,00 
	45 000,00
 

	                                                                                                                        Материалы



	1
	КТПН-КВ-2А-250/10/0,4 У1
	шт
	1 
	734 440,00 
	734 440,00 

	2
	ТМГ-250/10/0,4
	шт
	0 
	353 160,00 
	- 

	3
	Кабель ААБ2л 3х70 ож 10 кВ.. ГОСТ18410-73 (Иркутсккабель)
	м
	20 
	984,00 
	19 680,00 

	4
	Муфта концевая 3 КНТп-10 (70-120) с наконечниками ССД
	шт
	2 
	6 134,00 
	12 268,00 

	5
	Выключатель автоматический 3п 100А 35кА ВА 88-35 IEK
	шт
	1 
	15 612,00 
	15 612,00 

	6
	ФБС 9-4-6т
	шт
	4 
	2 650,00 
	10 600,00 

	7
	ФБС 12-4-6т
	шт
	4 
	3 490,00 
	13 960,00 

	8
	Песок
	м3
	1,5 
	850,00 
	1 275,00 

	9
	Кирпич М100
	шт
	34 
	15,00 
	510,00 

	10
	ПГС
	м3
	1,5 
	1 850,00 
	2 775,00 

	11
	Полоса стальная 5*40
	м
	24 
	224,00 
	5 376,00 

	12
	Круг стальной D-18мм
	м
	30 
	206,00 
	6 180,00 

	13
	Расходные материалы, крепеж
	комплект
	1 
	10 000,00 
	10 000,00 

	Транспортные услуги

	1
	Доставка ФБС
	ч
	8 
	1 500,00 
	12 000,00 

	2
	Доставка КТПН
	услуга
	1 
	12 000,00 
	12 000,00 

	3
	Услуги автовышки
	ч
	8 
	2 400,00 
	19 200,00 

	4
	Доставка ПГС/песок
	услуга
	1 
	4 300,00 
	4 300,00 

	Итого материалы:
	832 676,00 

	Итого работа:
	294 850,00 

	Итого по смете:
	1 127 526,00 

	Примечания: в смете КТПН новая, стоимость б/у будет зависеть от состояния. Услуги по переключению существующих линий 0,4кВ на новую ТП расцениваются по факту, после доп обследования.

	Заказчик_______________
	Подрядчик


2. Плата за увеличение мощностей в ГУП УЭВ      = 91 855 руб.

3. Проектные работы                                                  = 90 000 руб.

4. Замена трансформаторов на ЯКНО  по увеличению токов   = 75 000 руб.

5. Установка дополнительных опор (6 шт) и прокладка линий = 94 000 руб.
ИТОГО ЗАТРАТ       1 478 381 руб.
1

